1) Hat Haritası (Interaktif) Pres → Kurutma → Sır/Renk → Dijital Baskı → Fırın → Ayıklama → Paketleme • Pres Toplanan veri: pres kuvveti/ titreşim, kalıp sensörleri, reçete ID Etkilenen KPI: OEE, hurda % (kenar kırığı), ilk geçiş kalitesi (FTQ) • Kurutma Toplanan veri: nem, sıcaklık zonları, bant hızı Etkilenen KPI: deformasyon, çatlak, enerji/kWh m² • Sır / Renk Uygulama Toplanan veri: viskozite, gramaj, nozul/disk dönüş hızı Etkilenen KPI: glaze akması, pinhole, renk tutarlılığı (ΔE) • Dijital Baskı Toplanan veri: printhead sıcaklık/basınç, nozzle health, kayıt (registration) Etkilenen KPI: banding, ghosting, desen kayması • Fırın Toplanan veri: ısı eğrisi (set/real), zon gaz tüketimi, konveyör hızı Etkilenen KPI: siyah çekirdek, pişme kusuru, kWh m² / CO₂ m² • Ayıklama (Vision + Fotoelektrik) Toplanan veri: kod okuyucu/kamera defekt sınıfları, ölçü/çarpıklık, yüzey parlaklığı Etkilenen KPI: FTQ, sınıf dağılımı (A/B/C), rework • Paketleme Toplanan veri: lot/Order_ID eşlemesi, koli içi adet, ağırlık Etkilenen KPI: izlenebilirlik, iade/şikâyet oranı CTA: “Hattımı Haritala” — İstasyonları seç, protokolleri (Modbus/OPC-UA) işaretle, 48 saatte veri akışını gör. ⸻ 2) “Tile Passport” (Karo Yolculuğu Animasyonu) Tek bir karonun fabrikanızdaki tam yolculuğunu izleyin: her durak, her sensör, her kalite kapısı. • Karo Kimliği: Tile_ID #000123 — Lot: L-4589 — Order_ID: O-7721 — Reçete: R-GLZ-A17 • Anlık İzler: Kamera etiketi → Fotoelektrik doğrulama → Reçete eşlemesi → Kalite kararı (Pass/Hold/Reject) • Kritik Olaylar: Fırın-2 zon-5 sıcaklık sapması (+18°C, 14:32); Baskı-1 nozzle sağlığı %86; Sır viskozitesi hedef dışı • Karar Günlüğü: Operatör A, hız −3% ayarı; CWF önerisi: örnekleme sıklığını +1.5× artır; ArMES: parti ayırma uygulandı. CTA: “Kendi Karomla Dene” — Örnek veri üzerinde Tile Passport’ı gezdirin. ⸻ 3) KPI Panosu (Anında Etki Göstergesi) • OEE Trend: hat/bant bazlı, vardiya kırılımıyla • FTQ & Defekt Isı Haritası: pinhole, glaze akması, banding, siyah çekirdek • Enerji & Fırın Eğrisi: kWh m² ve set/real sıcaklık eğrisi üst üste • Hurda Nedenleri Pareto: kök neden ve preskriptif öneri butonları CTA: “30 Günlük Pilot Planını Gör” — hedef KPI’lar, kabul kriterleri ve ekipman listesi. ⸻ 4) Teknik Şeffaflık (Alt Bölüm) • Bağlantı: IoT-Ignite ile PLC/SCADA (Modbus, OPC-UA), kamera/okuyucu, enerji sayaçları • Yürütme: ArMES/MOM ile sipariş, reçete & lab, lot/Order_ID, OEE/enerji • Zeka: ArAI & Chat With Your Factory ile “Neden FTQ düştü?” sorusuna yanıt + eyleme geçirilebilir playbook Mini-CTA’lar: “Modbus/OPC-UA Uyumluluğumu Kontrol Et” · “ERP Eşleme Örneğini Gör (JSON)” ⸻ Tooltip / Mikro-Kopya Kütüphanesi (UI İpucu Metinleri) • “Edge’de işlem” — Kritik hesaplamalar hat üzerinde; buluta daha az veri, daha düşük gecikme. • “HQ-Data” — Temizlenmiş, bağlamsallaştırılmış, sorgulanabilir üretim verisi. • “FTQ” — İlk geçişte kalite oranı. Amaç: yüksek kalite, düşük rework. • “ΔE” — Renk farkı metriği; düşük olması istenir. • “Playbook” — ArAI’nin önerdiği, operatörün tek tıkla uygulayabileceği standardize aksiyon seti.